- C-Power系列控制卡多窗口控制通信协议

- 2012.8.4

- 版本 V1.9

- 修订记录

| 版本 | 日期 | 修改描述 | 修改人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2009.9.1 | 第一个版本 |  |
| V1.1 | 2009.12.28 | 增加选播节目、设置变量值的协议 |  |
| V1.2 | 2010.2.3 | 增加网络数据包的说明 |  |
| V1.3 | 2010.2.24 | 说明取消选播预存节目 |  |
| V1.4 | 2010-5-20 | 增加设置变量值 |  |
| V1.5 | 2010.6.22 | 增加设置全局显示区域 |  |
| V1.6 | 2010.10.9 | 增加秒表计时设置 |  |
| V1.7 | 2011.5.14 | 增加节目模板方式的协议 |  |
| V1.8 | 2012.6.1 | 完善 |  |
| V1.9 | 2012.8.4 | 完善 |  |

# 概述

## 通信的一般约定

为了加强数据的可靠性，扩充功能以便处理图像等数据，采用数据包的方式在PC和控制卡之间进行通信。

一个通信过程是：

a).PC向控制卡发一个数据包；

b).控制卡收到数据包后，对数据包分析处理，并返回一个数据包给PC；

c).PC接收从控制卡返回的数据包，并对收到的数据包进行分析判断是否成功。

串口设置

波特率：用工具选定115200，57600，38400等。

格式串：“115200，8，N，1”其中115200根据所选定的波特率改为相应的值。

包数据校验和

通讯过程使用包数据校验和来检查数据传送的正确性，计算数据校验和时要注意：数据校验和是对数据的每个字节累加，使用16bit (2字节)无符号数来表示，因此当数据校验和超过0xFFFF时，校验和只保留16bit的值。例如0xFFFA + 0x09 = 0x0003。

## 文字大小编码

| 编码值 | 文字大小（点） |
| --- | --- |
| 0 | 8 |
| 1 | 12 |
| 2 | 16 |
| 3 | 24 |
| 4 | 32 |
| 5 | 40 |
| 6 | 48 |
| 7 | 56 |

## 文字类型编码

| 编码值 | 文字大小（点） |
| --- | --- |
| 0 | 缺省字体 |
| 1 | 字体1 |
| 2 | 字体2 |
| 3 | 字体3 |
| 4 | 字体4 |
| 5 | 字体5 |
| 6 | 字体6 |
| 7 | 字体7 |

## 文字颜色编码

1字节文字颜色编码

可表示8种颜色。红绿蓝颜色值各用1个位表示。

最低位代表红色

次低位代表绿色

第三低位代表蓝色

3字节文字颜色编码

可表示任意颜色。红绿蓝颜色值各用1个字节表示。

## 图片方式编码

| 编码值 | 图片处理方式 |
| --- | --- |
| 0 | 居中 |
| 1 | 按比例缩放 |
| 2 | 拉伸 |
| 3 | 平铺 |

## 显示特效编码

| 编码值 | 显示特效 |
| --- | --- |
| 0 | 立即显示（无特效） |
| 1 | 左开 |
| 2 | 右开 |
| 3 | 横中开 |
| 4 | 竖中开 |
| 5 | 百叶（垂直） |
| 6 | 左移 |
| 7 | 右移 |
| 8 | 上移 |
| 9 | 下移 |
| 10 | 向上滚动 |
| 11 | 向左滚动 |
| 12 | 向右滚动 |
| 13 | 闪烁 |
| 14 | 连续向左滚动 |
| 15 | 连续向右滚动 |
| 16 | 百叶（水平） |
| 17 | 顺时针展开 |
| 18 | 逆时针展开 |
| 9 | 风车 |
| 20 | 风车（逆时针） |
| 21 | 矩形向外 |
| 22 | 矩形向内 |
| 23 | 四角向外 |
| 24 | 四角向内 |
| 25 | 圆形向外 |
| 26 | 圆形向内 |
| 27 | 左上角展开 |
| 28 | 右上角展开 |
| 29 | 左下角展开 |
| 30 | 右下角展开 |
| 31 | 斜角展开 |
| 32 | 反斜角展开 |
| 33 | 左上角进入 |
| 34 | 右上角进入 |
| 35 | 左下角进入 |
| 36 | 右下角进入 |
| 37 | 斜角进入 |
| 38 | 反斜角进入 |
| 39 | 水平斑马线 |
| 40 | 垂直斑马线 |
| 41 | 马赛克（大） |
| 42 | 马赛克（小） |
| 43 | 放射线（向上） |
| 44 | 放射线（向下） |
| 45 | 积聚 |
| 46 | 下落 |
| 47 | 合并（水平） |
| 48 | 合并（垂直） |
| 49 | 旋出 |
| 50 | 旋入 |
| 51 | 棋盘（水平） |
| 52 | 棋盘（垂直） |
| 53 | 连续向上滚动 |
| 54 | 连续向下滚动 |
| 55 | 保留 |
| 56 | 保留 |
| 57 | 逐步变大（上） |
| 58 | 逐步变大（下） |
| 59 | 保留 |
| 60 | 逐步变大（垂直） |
| 61 | 闪动（水平） |
| 62 | 闪动（垂直） |
| 63 | 飘雪 |
| 64 | 向下滚动 |
| 65 | 左右滚动 |
| 66 | 上下展开 |
| 67 | 扇形展开 |
| 68 | 保留 |
| 69 | 斑马条（水平） |
| 70 | 斑马条（垂直） |

随机方式以一个字节表示时取值255 (0xff)；以双字节表示时，取值32768 (0x8000)。

## 时钟格式和显示内容

时钟格式：

用一个字节表示，按位确定要显示的格式：

bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制)

bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位)

bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行)

bit 3~5: 保留(设置为0)

bit 6: 显示时间刻度“时标、分标”

bit 7: 保留(设置为0)

时钟显示内容：

用一个字节表示，按位确定要显示的内容：

bit 7: 指针

bit 6: 星期

bit 5: 秒

bit 4: 分

bit 3: 时

bit 2: 日

bit 1: 月

bit 0: 年

## 简单图片数据格式

数据构成：

| 数据头 | 红色数据(可选) | 绿色数据(可选) | 蓝色数据(可选) |
| --- | --- | --- | --- |

数据头说明：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 标识 |  | 宽度 |  | 高度 |  | 属性 | 保留 |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 标识 | 2 | 固定为“I1”。 |
| 宽度 | 2 | 图片的宽度。低字节在前 |
| 高度 | 2 | 图片的高度。低字节在前 |
| 属性 | 1 | 图片的灰度以及颜色 Bit0: 是否存在红色数据，为1时存在。 Bit1: 是否存在绿色数据，为1时存在。 Bit2: 是否存在蓝色数据，为1时存在。 Bit3: 保留，设置为0 Bit4~7: 灰度级别，现支持0和7两个值 0: 2级灰度，每个点的数据用1bit表示 7: 256级灰度，每个点的数据用8bit表示 图像的每行数据总是按字节对齐，对于2级灰度的图片，行末不足8bit时，以0补足。 |
| 保留 | 1 | 设置为0 |

数据说明：

数据分颜色按照红绿蓝的顺序存放，若属性中的某个颜色的标记位为0，则该颜色的数据不存在。

对于某个颜色的数据，按照“从左到右，从上到下”的顺序存放。先放第一行的数据，再放第二行的数据。

## 格式化文本数据格式

Rich3文本

每个字符用3字节表示，每个字节的具体含义如下：

| 字节序号 | 字节数据说明 |
| --- | --- |
| 1 | 表示颜色和字体大小：高4bits(1-7) 表示颜色(红绿黄蓝紫青白)，低4bits（=0表示8点文字；＝2表示16点文字；=3表示24点文字；=4表示32点文字；=5表示40点文字；=6表示48点文字；=7表示56点文字）。 |
| 2 | 文字编码高字节。对于单字节字符，该值为0。 |
| 3 | 文字编码低字节。对于单字节字符，该值为其ASCII码。 |

# 2、数据包格式

## 2.1 RS232/RS485数据包格式：

### 2.1.1 RS232/RS485发送数据包

0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0x68 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 | 协议类别的标识码 |
| 附加信息/确认标记 | 0 / 1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

### 2.1.2 RS232/RS485返回数据包

0xa5 0x68 0x32 ID 7B FF LL LH PO TP CC 。。。。。。SH SL 0xae

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开始码 | 0xa5 | 1 | 表示一个包开始 |
| 包类型 | 0xE8 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 |  |
| 返回值 | RR | 1 | RR=0x00：表示成功； RR=0x01~0xFF：表示失败的错误代码。 （0x01: 校验和错误） （0x02: 包顺序错） （其它: 待定） 另外，在一定的时间内没有收到返回的数据包，也表示通信失败。 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |
| 结束码 | 0xae | 1 | 结束码（包尾） |

返回包的“包序号”，“最末包序号”都是以返回数据包的数量重新计算。

### 2.1.3 RS232/RS485转码说明：

以下的过程是收发底层函数完成的，如果自行编写PC端的收发程序，应按下面描述的约定实行。数据包计算校验和时，以未进行转码前的数据（1个字节）为准。

发送：

在包头和包尾之间若有字符0xa5、0xae、0xaa，则需要按下表转换为对应的2个字符：

0xa5  0xaa 0x05。目的是避免与起始符0xa5相同

0xae  0xaa 0x0e。目的是避免与结束符0xae相同。

0xaa  0xaa 0x0a。目的是避免与转义符0xaa相同。

接收：

接收到符号0xa5，表示一个包的开始

接收到符号0xae，表示一个包的结束

在0xa5，0xae之间接收的数据，当接收到0xaa时，需要与其后的一个字节合成还原为转义前的字符。具体为：

0xaa 0x05  0xa5

0xaa 0x0e  0xae

0xaa 0x0a  0xaa

## 2.2 网络数据包格式

### 2.2.1网络发送数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数,低字节在前 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0x68 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 | 协议类别的标识码 |
| 附加信息/确认标记 | 0 / 1 | 1 | 此字节在发送包中含义是“附加信息”， 是对数据包的加说明，现在只用到最低位： bit 0: 是否要返回确认信息，1 要，0 不要 bit1~bi7: 保留,设置为0 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

### 2.2.2网络返回数据包格式

| 数据 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID Code | 0x00000000 ~ 0xffffffff | 4 | 控制卡的识别码，高字节在前。 需要与设置到卡上的值相同。 |
| 网络数据长度 | 0x0000 ~ 0xffff | 2 | 从”包类型”开始，到“数据校验和”的数据字节数。 |
| 保留 | 0x0000 | 2 | 保留备用。填0 |
| 包类型 | 0xE8 | 1 | 识别本类型的包 |
| 卡类型码 | 0x32 | 1 | 固定的类型码 |
| 卡ID | 0x01~0xFE 0XFF | 1 | 控制卡ID，即屏号。有效值 1~254：指定卡ID 0XFF：表示群地址，无条件接收数据 |
| 协议码 | 0X7B | 1 |  |
| 返回值 | RR | 1 | RR=0x00：表示成功； RR=0x01~0xFF：表示失败的错误代码。 （0x01: 校验和错误） （0x02: 包顺序错） （其它: 待定） 另外，在一定的时间内没有收到返回的数据包，也表示通信失败。 |
| 包数据长度LL LH | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的长度数，表示后面“CC。。。。。。”内容部分的长度，低字节在前 |
| 包序号PO | 0x00~0x255 | 1 | 当包序号等于最末包序号时，表明这是最后一个包。 |
| 最末包序号TP | 0x00~0x255 | 1 | 总包数减去1。 |
| 包数据 | CC 。。。。。。 | 变长 | 协议命令和数据 |
| 数据校验和SH SL | 0x0000~0xffff | 2 | 二字节的校验和，低字节在前。从“包类型”到“包数据”所有字节相加的和。 |

返回包的“包序号”，“最末包序号”都是以返回数据包的数量重新计算。

网络数据包内的数据不需要做转码处理。

## 2.3指令子码和数据：CC。。。。。。

CC：一个字节的指令子码，指明数据的含义。

。。。。。。：数据内容，对不同的指令子码，有不同的内容。

若数据需要分为多个包，指令子码只在第一个数据包出现，其它数据包只是包含数据内容。

### 2.2.1指令子码列表

一般协议指令

| 节目模相关协议指令 指令子码(CC) | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 划分显示窗口(区域) |
| 0x02 | 发送文本数据到指定窗口 |
| 0x03 | 发送图像数据到指定窗口 |
| 0x04 | 发送静止文本数据到指定窗口 |
| 0x05 | 发送时钟数据到指定窗口 |
| 0x06 | 退出显示，回到播放内部节目 |
| 0x07 | 保存/清除数据 |
| 0x08 | 选播预存节目（单字节） |
| 0x09 | 选播预存节目（双字节） |
| 0x0a | 设置变量值 |
| 0x0b | 选播单个预存节目，并设置变量值 |
| 0x0c | 设置全局显示区域 |
| 0x0d | 推移及设置变量 |
| 0x0e | 秒表计时设置 |
| 0x0f | 设置全局显示区域及变量值 |
| 0x11 | 发送全屏显示的即时信息 |
| 0x12 | 发送纯文本数据到指定窗口 |
| 0x18 | 节目导航（上一个、下一个） |
| 0x1a | 查询变量值 |
| 0x60 | 多协议数据发送 |

| 指令子码(CC) | 含义 |
| --- | --- |
| 0x81 | 设置节目模板 |
| 0x82 | 进入或退出节目模板方式 |
| 0x83 | 查询节目模板方式状态参数 |
| 0x84 | 删除节目 |
| 0x85 | 发送文本到指定节目的指定窗口 |
| 0x86 | 发送图片到指定节目的指定窗口 |
| 0x87 | 在指定节目的指定窗口显示时钟/温度 |
| 0x88 | 发送独立节目 |
| 0x89 |  |
| 0x8a | 设置节目属性 |
| 0x8b | 设置播放计划 |
| 0x8c | 删除播放计划 |
| 0x8d | 查询播放计划 |

### 2.2.2指令子码和数据的具体定义：

#### 划分显示窗口：CC=0x01:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x01 | 1 | 说明本指令是划分显示窗口(区域) |
| 窗口数量 | 0x01~0x08 | 1 | 要划分的窗口数量，有效值1~8。 |
| 窗口1的X坐标XH XL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的x坐标，高位在前 |
| 窗口1的Y坐标YH YL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的y坐标，高位在前 |
| 窗口1的宽度WH WL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的宽度，高位在前 |
| 窗口1的高度HH HL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的高度，高位在前 |
| …… |  |  |  |
| 窗口N的X坐标XH XL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的x坐标，高位在前 |
| 窗口N的Y纵坐标YH YL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的y坐标，高位在前 |
| 窗口N的宽度WH WL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的宽度，高位在前 |
| 窗口N的高度HH HL | 0x0000~0xffff | 2 | 窗口的高度，高位在前 |
| 附加信息 |  | 变长 | 指定窗口背景色等其它信息。 附加信息的一般格式： “0xF5+0x5F+信息值长度+信息码+信息值(可以有多个)”，其中”信息值长度”和”信息码”都是一个字节。”信息值长度”若干个4字节的信息值的字节总数。 |

*根据以上定义，每个窗口需要8字节表示其位置和大小，则划分为N个窗口时，不包括附加信息时数据总共是2+8*N字节。

附件信息表

| 信息码 | 含义 | 信息值说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x81 | 窗口背景色 | 信息码后跟着是“信息值长度/4”个信息值，每个信息值4字节，第1字节表示接着的背景色要设置到哪些窗口，后面3字节按顺序分别表示背景色的RGB值。第1字节根据取值范围表示以下含义： 等于0xff: 表示设置到全部窗口 小于0x80: bit0表示窗口1，...，bit6表示窗口7 0x81~0x8F: bit0表示窗口4，...，bit3表示窗口8 0x91~0x9F: bit0表示窗口9，...，bit3表示窗口12 0xA1~0xAF: bit0表示窗口13，...，bit3表示窗口16 0xB1~0xBF: bit0表示窗口17，...，bit3表示窗口20 0xC1~0xCF: bit0表示窗口21，...，bit3表示窗口24 0xD1~0xDF: bit0表示窗口25，...，bit3表示窗口28 0xE1~0xEF: bit0表示窗口29，...，bit3表示窗口32 |

A5 68 32 02 7B 01 1A 00 00 00 01 03 00 00 00 00 00 32 00 32 00 32 00 00 00 32 00 32 00 64 00 00 00 32 00 32 F8 02 AE

分3窗口，每个窗口50点宽，50点高。原点为左上角，总宽256点。

A5 68 32 02 7B 01 22 00 00 00 01 08 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 F8 02 AE

A5 68 32 02 7B 01 2a 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 08 00 20 00 08 00 08 00 08 00 28 00 08 00 08 00 08 00 30 00 08 00 08 00 08 00 38 00 08 00 08 00 08 F8 02 AE

分32个窗口，每个8*8

01 20 00 00 00 00 00 08 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 10 00 00 00 08 00 08 00 18 00 00 00 08 00 08 00 20 00 00 00 08 00 08 00 28 00 00 00 08 00 08 00 30 00 00 00 08 00 08 00 38 00 00 00 08 00 08 00 00 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 08 00 20 00 08 00 08 00 08 00 28 00 08 00 08 00 08 00 30 00 08 00 08 00 08 00 38 00 08 00 08 00 08 00 00 00 10 00 08 00 08 00 08 00 10 00 08 00 08 00 10 00 10 00 08 00 08 00 18 00 10 00 08 00 08 00 20 00 10 00 08 00 08 00 28 00 10 00 08 00 08 00 30 00 10 00 08 00 08 00 38 00 10 00 08 00 08 00 00 00 18 00 08 00 08 00 08 00 18 00 08 00 08 00 10 00 18 00 08 00 08 00 18 00 18 00 08 00 08 00 20 00 18 00 08 00 08 00 28 00 18 00 08 00 08 00 30 00 18 00 08 00 08 00 38 00 18 00 08 00 08

分32个窗口，每个16*16

01 20 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 20 00 00 00 10 00 10 00 30 00 00 00 10 00 10 00 40 00 00 00 10 00 10 00 50 00 00 00 10 00 10 00 60 00 00 00 10 00 10 00 70 00 00 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 10 00 40 00 10 00 10 00 10 00 50 00 10 00 10 00 10 00 60 00 10 00 10 00 10 00 70 00 10 00 10 00 10 00 00 00 20 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 00 10 00 30 00 20 00 10 00 10 00 40 00 20 00 10 00 10 00 50 00 20 00 10 00 10 00 60 00 20 00 10 00 10 00 70 00 20 00 10 00 10 00 00 00 30 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 20 00 30 00 10 00 10 00 30 00 30 00 10 00 10 00 40 00 30 00 10 00 10 00 50 00 30 00 10 00 10 00 60 00 30 00 10 00 10 00 70 00 30 00 10 00 10

A5 68 32 01 7B 01 02 01 00 00   01 20 00 00 00 00 00 10 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 20 00 00 00 10 00 10 00 30 00 00 00 10 00 10 00 40 00 00 00 10 00 10 00 50 00 00 00 10 00 10 00 60 00 00 00 10 00 10 00 70 00 00 00 10 00 10 00 00 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 10 00 40 00 10 00 10 00 10 00 50 00 10 00 10 00 10 00 60 00 10 00 10 00 10 00 70 00 10 00 10 00 10 00 00 00 20 00 10 00 10 00 10 00 20 00 10 00 10 00 20 00 20 00 10 00 10 00 30 00 20 00 10 00 10 00 40 00 20 00 10 00 10 00 50 00 20 00 10 00 10 00 60 00 20 00 10 00 10 00 70 00 20 00 10 00 10 00 00 00 30 00 10 00 10 00 10 00 30 00 10 00 10 00 20 00 30 00 10 00 10 00 30 00 30 00 10 00 10 00 00 00 40 00 80 00 10 00 00 00 50 00 80 00 10 00 00 00 60 00 80 00 10 00 00 00 70 00 80 00 10    3B 10 AE

#### 发送文本数据到指定窗口：CC=0x02:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x02 | 1 | 说明本数据包是文本数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 方式 | 1 | 1 | 含义参见“显示特效编码” |
| 对齐方式 |  | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~6: 行间距（0～15） Bit7: 保留 |
| 速度 | 0～99 | 1 | 数值越小，速度越快 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 字符串 |  | 变长 | 每3个字节表示一个字符。具体见格式化文本数据的Rich3文本的说明。结尾以3个字节的0结束。 |

颜色：32，为黄色16点高

颜色：00 00，速度

颜色：02，为窗口号

颜色：01，居中

颜色：02，ID

颜色：10 00，包长

A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 00 00 01 00 00 00 32 00 31 32 00 32 32 00 33  57 02 AE

在第1窗口写黄色16点高居中的“123”

A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 01 00 01 00 00 00 32 00 34 32 00 35 32 00 36  61 02 AE

在第2窗口写黄色16点高居中的“345”

A5 68 32 02 7B 01 10 00 00 00  02 02 00 01 00 00 00 32 00 37 32 00 38 32 00 39  6B 02 AE

在第3窗口写黄色16点高居中的“789”

A5 68 32 01 7B 01 0a 00 00 00  02 00 00 01 00 00 00 32 00 32  88 01 AE

A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 a4 a4 32 b0 ea 6d 04 AE

繁体字库时：中国

A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 A5   c0 32 Bf cb 7a 04 AE

A5 68 32 01 7B 01 0d 00 00 00 02 00 00 01 00 00 00 32 Aa 05 c0 32 Bf cb 7a 04 AE

繁体字库时：母亲，a5要转换成aa 05.

第13窗口发送数据

a5 68 32 01 7b 01 16 00 00 00 02 0d 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 34 00 00 00 51 02 ae

加背景色

XX 00 11  <bkcolor=#f00fff>

XX is 00~3F

A5 68 32 01 7B 01 19 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 0D 12 00 0A 00 00 00 3C 02 AE

A5 68 32 01 7B 01 1C 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 33 00 11 12 00 31 12 00 32 12 00 33 12 00 0D 12 00 0A 00 00 00 83 02 AE

对齐

字体选择

Example: Standard Write “123”

A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 12 00 32 12 00 33 00 00 00 FB 01 AE

Number "2" with font 2

Number "3" with font 3

A5 68 32 01 7B 01 19 00 00 00 02 00 00 00 00 00 03 12 00 31 10 00 1C 12 00 32 20 00 1C 12 00 33 00 00 00 69 02 AE

In the text before the increase "XX 00 1C", it can modify this text font

“00 00 1C” This is the default font, you can’t increase

“10 00 1C” font style 1

“20 00 1C” font style 2

“30 00 1C” font style 3

“40 00 1C” font style 4

“50 00 1C” font style 5

“60 00 1C” font style 6

“70 00 1C” font style 7

#### 发送图像数据到指定窗口：CC=0x03:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x03 | 1 | 说明本数据包是图像数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 展现方式 | 0x00 | 1 | 0x00: 立即显示 |
| 速度 | 1 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高位在前。单位是秒。 |
| 图像数据格式 | 0x01 | 1 | 0x01: gif格式的图片文件 0x02: gif图片文件引用。 0x03: 图像包图片引用。 0x04: 简单图片格式。 |
| 图像显示X位置 | 0x0000~0xffff | 2 | 开始显示位置的X坐标。相对窗口左上角。 |
| 图像显示Y位置 | 0x0000~0xffff | 2 | 开始显示位置的Y坐标。相对窗口左上角。 |
| 图像数据 |  | 变长 | 根据“图像数据格式”的定义，确定数据的含义。 图像数据格式为0x01：gif图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 图像数据格式为0x02：在控制卡上预存的gif图像文件的文件名。 图像数据格式为0x03：控制卡上预存的图像包文件名 以及图片序号。中间以空格分隔。例如”images.rpk 1” 图像数据格式为0x04：简单图片数据，格式见说明。 |

A5 68 32 01 7B 01 11 00 00 00 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00      31 2e 67 69 66 00 c2 02 AE

调用存在控制卡内 的1.gif 图片

A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 03 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 73 3A 31 2E 67 69 66 00 71 03 AE

调用存在控制卡系统内 的1.gif 图片

03 00 00 01 00 64 04 00 00 00 00 49 31 10 00 08 00 01 00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff

发送 简单图片格式

#### 发送静止文字：CC=0x04:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x04 | 1 | 说明本数据包是静止文字 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 数据类型 | 1 | 1 | 0x01: 简单文本数据 |
| 水平对齐方式 |  | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~7: 行间距 |
| 显示区域X | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域左上角的X坐标。相对窗口左上角 |
| 显示区域Y | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域左上角的Y坐标。相对窗口左上角 |
| 显示区域宽度 | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域的宽度。高字节在前 |
| 显示区域高度 | 0x0000~0xffff | 2 | 显示区域的高度。高字节在前 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小 Bit4~6: 字体 Bit7: 保留 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 文字串 |  | 变长 | 以0x00结束的文字串 |

#### 发送时钟：CC=0x05:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x05 | 1 | 说明本数据包是时钟 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 停留时间 |  | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 历法 |  | 1 | 0: 公历时间日期 1: 农历时间日期 2: 农历节气 3: 农历时间日期+节气 |
| 格式 |  | 1 | bit 0: 时制(0: 12小时制；1: 24小时制) bit 1: 年份位数(0: 4位；1: 2位) bit 2: 分行(0: 单行；1: 多行) bit 3~7: 保留(设置为0) |
| 内容 |  | 1 | 按位确定要显示的内容。 bit 7: 指针 bit 6: 星期 bit 5: 秒 bit 4: 分 bit 3: 时 bit 2: 日 bit 1: 月 bit 0: 年 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 文字串 |  | 变长 | 以0x00结束的文字串 |

A5 68 32 01 7B 01 0e 00 00 00 05 00 0a 00 00 03 3F 03 ff ff ff 00 00 00 76 04 ae

单行时间显示

#### 退出显示，回到播放内部节目：CC=0x06:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x06 | 1 | 播放卡上存储的节目 |

#### 保存/清除数据：CC=0x07:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x07 | 1 | 说明本数据包是请求控制卡保存各窗口的数据 |
| 保存/清除 | 0x00/0x01 | 1 | 0x00: 保存数据到flash。 0x01: 清除flash保存的数据。 |
| 保留 | 0x00 | 2 | 保留以备以后扩展 |

A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 07 00 00 00 22 01 ae

#### 选播预存节目（单字节）：CC=0x08

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x08 | 1 | 说明本数据包是选播预存节目的数据（单字节） |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存选播信息到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 节目数量 | 1~255或0 | 1 | 要选播的节目数量 节目数量为0表示退出选播状态 |
| 节目号表 | 1~255 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号1个字节 超出预存节目数量的节目号被忽略 |

選播1號屏第5號節目

A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 00 01 05 29 01 AE

選播1號屏第21號節目

A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 00 01 15 39 01 AE

選播1號屏第22號和第5號節目(先播5後播21)

A5 68 32 01 7B 01 05 00 00 00 08 00 02 16 05 41 01 AE

選播1號屏第22號和第5號、第16號節目(按從小到大的順序播放，不是按設定順序)

A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 08 00 03 16 05 10 53 01 AE

選播1號屏第22號和第5號、第16號、第31號節目(按從小到大的順序播放，不是按設定順序)

A5 68 32 01 7B 01 07 00 00 00 08 00 04 16 05 10 1f 74 01 AE

A5 68 32 01 7B 01 07 00 00 00 08 01 04 16 05 10 1f 75 01 AE(寫進FLASH)

A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 01 01 00 25 01 AE退出FLASH(需重啟)

A5 68 32 01 7B 01 04 00 00 00 08 01 00 00 24 01 AE退出FLASH(無需重啟)

#### 选播预存节目（双字节）：CC=0x09

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x09 | 1 | 说明本数据包是选播预存节目的数据（双字节） |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存选播信息到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 节目数量 | 1~512或0 | 2 | 要选播的节目数量,最多可选播512个节目。高字节在前 节目数量为0表示退出选播状态 |
| 节目号表 | 1~65535 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |

A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 09 00 00 01 00 01 28 01 AE

A5 68 32 01 7B 01 06 00 00 00 09 00 00 01 00 07 2e 01 AE

#### 设置变量值：CC=0x0a

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0a | 1 | 说明本数据包是设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit2~7: 保留，设置为0 |
| 数量及跨区允许 | 1~100 | 1 | Bit0~6：要设置值的变量数量 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按顺序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：

变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。

不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH存储器动作时可设置“数量”的值为0，设置“选项”为保存。

#### 选播单个节目及设置变量值：CC=0x0b

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0b | 1 | 说明本数据包是选播单个节目及设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存节目号到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 是否保存全部变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit2: 是否保存先清除原来的所有变量值 0不清除，1清除。 Bit3~7: 保留，设置为0 |
| 节目号 | 1~65535 | 变长 | 要选播的节目号列表。每个节目号2个字节，高字节在前 超出预存节目数量的节目号被忽略 |
| 数量及跨区允许 | 1~100 | 1 | Bit0~6：要设置值的变量数量 Bit7：是否允许跨变量区设置。0不允许；1允许 每个变量号对应一个变量区，每个变量区的大小是32字节，可将多个连续的变量区连在一起作为一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。 不允许跨变量区时，超过32字节的数据被丢弃；允许跨变量区时，根据数据长度计算需要使用的变量区数量 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：

变量号有效值是1～100。每个变量号对应的变量区可存放32字节数据，连续的多个变量区可合起来供一个变量使用，被占用了变量区的变量号不能再使用。

不更新变量值，只想执行保存变量值到FLASH动作时可设置“数量”的值为0，设置“选项”为保存。

#### 设置全局显示区域：CC=0x0c

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0c | 1 | 说明本数据包是设置全局显示区域的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~7: 保留，设置为0 |
| 区域数量 | 0~8 | 1 | 要设置的全局显示区域数量 区域数量为0取消所有区域 |
| 同步 |  | 1 | Bit0: 同步显示。0不同步，1同步。 Bit1~7: 保留 |
| 保留 |  | 1 | 填0 |
| 区域定义 |  | 区域数量*16 | 全局显示区域的具体定义 |

所有“保留”值需填0

区域定义：（每项16字节）

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 保留 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | 属性 |  |  |  |  |  |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 类型 | 1 | 1：显示变量指定的文本 2：显示变量指定的gif文件 6：显示其它区域的提示文字 7：显示计时值 其他：保留 |
| x | 2 | 区域起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 区域起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 区域宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 区域高度。高字节在前 |
| 属性 | 6 | 不同类型的全局区域， 属性值有不同的定义 |

“类型=1”(显示变量指定的文本)的属性值定义

| 数据位置 | 属性项 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 起始变量号 | 1 | 起始变量号，有效值1～100 |
| B | 结束变量号 | 1 | 结束变量号，有效值1～100 |
| C~D | 停留时间 | 2 | 每个有效变量的内容显示时停留的时间，单位为秒。高字节在前 |
| E | 颜色及字体 | 1 | Bit0~2: 文字大小，参考“文字大小编码” Bit4~7: 文字颜色，参考“文字颜色编码” |
| F | 对齐方式 | 1 |  |

#### 推移及设置变量值：CC=0x0d

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0d | 1 | 说明本数据包是推移和设置变量值的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存所有变量值到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1: 方向。0往后推移,1往前推移 Bit 2~3: 保留，设置为0 Bit4~7: 推移量。+1为推移的偏移量 |
| 变量区数量 |  | 1 | Bit0~6: 要推移的变量数量区数量1~100 Bit7: 保留, 填0 |
| 变量数据长度 |  | 1 | 指定变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

#### 秒表计时设置：CC=0x0e

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0e | 1 | 说明本数据包是秒表计时设置的数据 |
| 计时器选择 |  | 1 | 按位标识要设置的计时器。位值为1有效 Bit0: 计时器1。 Bit1: 计时器2。 Bit3: 计时器3。 Bit4: 计时器4。 Bit5: 计时器5。 Bit6: 计时器6。 Bit7: 计时器7。 |
| 动作 |  | 1 | 1：初始化计时器 2：复位计时器 3：启动计时器 4：暂停计时器 其它：保留 |
| 属性 |  | 1 | 根据动作的不同，含义不同。见下表 |
| 值 |  | 4 | 根据动作的不同，含义不同。见下表 |

各种动作的说明以及对应的“属性”和“值”

| 动作 | 动作说明 | 属性 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始化计时器 | 初始化计时器 | Bit0: 0 正计时，1倒计时 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 Bit4~7: 计时步长 | 高字节在前。 倒计时的初始值，单位是毫秒 正计时此值保留，填0。 |
| 复位计时器 | 复位计时器 | Bit0: 0 用原值，1 用新值 Bit1: 0 暂停，1 立即启动 Bit2~3: 保留 | 高字节在前。 倒计时属性设定用新值时为新的初始值，单位是毫秒，属性设定用原值时忽略此值。 正计时此值保留，填0。 |
| 启动计时器 | 计时器开始计时 | 保留，填0 | 保留，填0 |
| 暂停计时器 | 计时器开始计时 | 保留，填0 | 保留，填0 |

#### 设置全局显示区域及变量值：CC=0x0f

通过单一指令，设置指定的全局显示区域以及若干个变量值。

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x0f | 1 | 说明本数据包是设置全局显示区域及变量值的数据 |
| 有效控制 |  | 2 | 播放次数。高字节在前。 该值为0表示一直有效。 Bit15: 保留，填0 Bit0~14: 显示次数 |
| 保留 |  | 2 | 保留备用。填0 |
| 区域选项 |  | 1 | Bit0: 是否保存设置到FLASH 0不保存，1保存。 Bit1~3: 保留. 填0 Bit4: 是否清除其它已定义的全局区域 Bit5 ~7: 保留. 填0 |
| 区域数量 | 1～8 | 1 | 要设置的全局区域数量 |
| 区域编号 | 1～8 | 1x区域数量 | Bit0~3:指定的全局区域编号。有效值为1~8。若当前的编号已被使用，则覆盖原来的区域信息。 Bit 4~7: 保留 |
| 区域定义 |  | 16x区域数量 | 全局显示区域的具体定义。具体定义参见CC=0x0c(设置全局显示区域)的说明。 |
| 变量选项 |  | 1 | 同“设置变量”命令的定义 |
| 变量数量及跨区允许 |  | 1 | 同“设置变量”命令的定义 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按书序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：使用本指令之后，全局区域自动变为同步显示

#### 发送全屏显示的即时信息：CC=0x11

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x11 | 1 | 说明本数据包是全屏即时信息数据 |
| 播放次数 | 0~255 | 1 | 0~255。数值0表示一直播放，直到有新的指令。 |
| 方式 | 1 | 1 | 含义参见“显示特效编码” |
| 对齐方式 | 0～2 | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~7: 行间距（0～15） |
| 速度 | 1～100 | 1 | 数值越小，速度越快 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。显示每页之间的停留时间。对滚动方式无效。 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小，见“文字大小编码” Bit4~6: 字体类型，见“文字类型编码” Bit7：保留 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 字符串 |  | 变长 | 以0结束的文字串。 |

例1：A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 11 02 0b 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 6e 03 AE

例2：A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 11 03 0b 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 a7 04 AE

#### 发送纯文本数据到指定窗口：CC=0x12

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x12 | 1 | 说明本数据包是文本数据 |
| 窗口号 | 0x00~0x07 | 1 | 窗口的顺序号，有效值0~7。 |
| 方式 | 1 | 1 | 含义参见“显示特效编码” |
| 对齐方式 | 0～2 | 1 | Bit0~1: 水平对齐（0:左对齐，1:水平居中，2:右对齐） Bit2~3: 垂直对齐（0:上对齐，1: 垂直居中，2: 下对齐） Bit4~7: 行间距（0～15） |
| 速度 | 1～100 | 1 | 数值越小，速度越快 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 字体 |  | 1 | Bit0~3: 文字大小，见“文字大小编码” Bit4~6: 字体类型，见“文字类型编码” Bit7：保留 |
| 文字颜色R | 0~255 | 1 | 颜色的红色分量 |
| 文字颜色G | 0~255 | 1 | 颜色的绿色分量 |
| 文字颜色B | 0~255 | 1 | 颜色的蓝色分量 |
| 字符串 |  | 变长 | 以0结束的文字串。 |

例1：A5 68 32 01 7B 01 0f 00 00 00 12 00 00 00 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 00 62 03 AE

例2：A5 68 32 01 7B 01 13 00 00 00 12 00 00 01 00 00 03 02 ff 00 00 61 62 63 0d 63 62 61 00 9a 04 AE

#### 节目导航：CC=0x18

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x18 | 1 | 说明本数据包是节目导航的数据 |
| 选项 | 0x00 | 1 | 设置为0 |
| 导航命令 |  | 1 | 1：到第1个节目 2：到下一个节目 3：到上一个节目 4：到最后一个节目 5：选择节目的播放项 其它：未定义 |
| 附加数据 |  | 变长 | 导航命令1~4：无附加数据 导航命令5： Byte 0：数据项数 Byte 1：第1项数据的节目号(0开始) Byte 2：第1项数据的播放项号(0开始) Byte 3：第2项数据的节目号(0开始) Byte 4：第项数据的播放项号(0开始) …… |

#### 查询变量值：CC=0x1a

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x1a | 1 | 说明本数据包是查询变量值的数据 |
| 保留 | 0x00 | 1 | 保留，设置为0 |
| 数量及提示 | 1~100 | 1 | Bit0~6：返回的变量数量 Bit7：是否有数据未返回，0否，1是。 |
| 变量号列表 | n | 变长 | 要查询变量的变量号，每个变量号1个字节 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x1a | 1 | 说明本数据包是查询变量值的数据 |
| 选项 | 0x00 | 1 | 保留备用 |
| 数量 | 1~100 | 1 | Bit0~6：返回的变量数量的变量数量 Bit7：保留 |
| 变量数据长度表 | n（0～255） | 变长 | 按顺序指定每个变量数据的字节。变量号及数据一起的长度是(1+n)字节。 |
| 变量号及数据 |  | 变长 | 第一字节是变量号，后面接着是指定长度的变量数据 |

注意：

查询变量值的协议只返回一个数据包，若一次查询多个变量导致需要返回的数据太长，控制卡可能只返回一部分变量的数据，此时通过“数量及提示”字节的最高位标识。

#### 发送多协议数据：CC=0x60

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x60 | 1 | 说明本数据包是多协议数据 |
| 保留 | 0x00 | 1 | 保留备用，填0 |
| 数据项数量 |  | 2 | 协议数据项的数量。高字节在前。 |
| 数据项 |  | 变长 | 一个或多个协议数据项，每个数据项包括“项标识”、“项长度”、“项内容”3部分： 项标识：2字节，固定为”pI” 项长度：该数据项的字节数。2字节，高字节在前。 项内容：同“指令码数和数据的具体定义” |

### 2.2.3节目模板相关的指令子码和数据的具体定义：

节目模板相关的协议是一套相对独立的协议，本类协议的基本概念如下：

“节目”是可以在一定时间内独立播放的一条信息，显示时屏上可以分多个区域，每个区域的显示内容可以被单独指定。

最大节目数量是100个，对应的有效节目号为1～100。

发送节目信息时，新信息覆盖原有的相同节目号的信息。

#### 设置节目模板：CC=0x81:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x81 | 1 | 说明本数据包是设置节目模板 |
| 颜色灰度 |  | 1 | Bit0: 红色标记 Bit1: 绿色标记 Bit2: 蓝色标记 Bit3: 保留 Bit4～6: 灰度级别 0: 2级灰度，7: 256级灰度 Bit7: 保留 |
| 屏宽 |  | 2 | 高字节在前。 |
| 屏高 |  | 2 | 高字节在前。 |
| 窗口数量 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 强制进入节目模板方式运行 Bit1: 模板保存位置。0用户盘，1系统盘。 若模板保存到系统盘，则用户盘原有的模板被清除；若模板保存到用户盘，则系统盘原有的模板被清除。 Bit2~7: 保留 |
| 缺省参数 | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间或滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度。该值越小，移动越快 |
|  | 文字大小 | 1 | Bit 0~3:文字大小。参见”文字大小编码” Bit 4~6:文字类型，参见文字类型编码 |
|  | 文字颜色 | 1 | 文字颜色。参见单字节”文字颜色编码” |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效。参见”显示特效编码” |
|  | 图片方式 | 1 | 图片方式。参见”图片方式编码” |
|  | 时钟格式 | 1 | 时钟显示格式。参见”时钟格式和显示内容”中的”时钟格式” |
|  | 时钟内容 | 1 | 时钟显示内容。参见”时钟格式和显示内容”中的”时钟显示内容” |
|  | 文字对齐 | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |
|  | 保留 | 6 | 保留备用，填0 |
| 窗口参数 |  | 变长 | 每个窗口16字节的参数。 数据总长度是：窗口数量*16。 详见”附录1：窗口位置及属性” |

#### 进入或退出节目模板方式：CC=0x82:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x82 | 1 | 说明本数据包是进入或退出节目模板方式 |
| 进入或退出 | 1 / 0 | 1 | Bit0: 模式动作。 1: 进入节目模板方式 0: 退出节目模板方式 Bit1~2: 保留 Bit4: 模式保存。1保存，0不保存。 Bit5~7: 保留 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：0x01节目模板无效，不能进入节目模板方式。

#### 查询节目模板方式状态参数：CC=0x83:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式状态参数 |
| 选项 | 0x00 | 1 | Bit0: 是否查询模板状态 Bit1: 返回模板定义的颜色灰度、的屏大小信息 Bit2~7: 保留 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 选项 |  | 1 | 同发送值 |
| 模板方式 |  | 1 | 0: 非节目模板方式 1: 节目模板方式 |
| 模板状态 |  | 1 | Bit0~1: 模板可用性 0: 模板不可用 1: 模板可用 其它: 保留 Bit2~7: 保留 |
| 颜色灰度 |  | 1 | 颜色及灰度。同“设置节目模板”的定义 |
| 屏宽度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 屏高度 |  | 2 | 高字节在前 |
| 窗口数 |  | 1 | 播放窗口数量。最多支持10个播放窗口 |

#### 删除节目：CC=0x84:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x84 | 1 | 说明本数据包是删除节目 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 删除的节目范围 0：删除全部 1：删除指定节目 其它: 保留 |
| 节目数量 |  | 1 | 删除全部节目不需要此数据项 |
| 节目列表 |  | 变长 | 长度字节数等于节目数量。 每个节目号用1字节表示，节目号从1开始 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 发送文本到指定节目的指定窗口：CC=0x85:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x85 | 1 | 说明本数据包是发送文本 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 属性 |  | 1 | Bit0~3: 文本类型 0：普通文本 1：格式文本 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留 |
| 显示格式 (注意：当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据) | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间/滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度。该值越小，速度越快 |
|  | 文字大小 | 1 | Bit 0~3:文字大小。参见”文字大小编码” Bit 4~6:文字类型，参见文字类型编码 |
|  | 文字颜色 | 1 | 文字颜色。参见单字节”文字颜色编码” |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效。参见”显示特效编码” |
|  | 对齐 | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |
|  | 保留 | 1 | 保留备用，填0 |
| 文字数据 |  | 变长 | 文字数据根据文本类型不同而不同，文本类型见“属性”的定义。 普通文本： 文字串内容，以0x00结束。 格式文本： 第一字节是0x01,后面跟随的是Rich3文本，详细说明见格式化文本数据部分。 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x80 当前不是节目模板方式

#### 发送图片到指定节目的指定窗口：CC=0x86:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x86 | 1 | 说明本数据包是发送图片 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 图片类型 |  | 1 | Bit0~3: 图片类型 1：GIF图像文件的实际数据，里面包含图像的宽度、高度等信息； 2：在控制卡上预存的GIF图像文件的文件名。 4：简单图片数据，格式见”简单图片数据格式” Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留 |
| 显示格式 (注意：当”属性”的显示格式为0时不需要此项数据) | 停留时间/滚动重复次数 | 2 | 停留时间/滚动重复次数。高字节在前。显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
|  | 速度 | 1 | 速度, 该值越小，移动越快 |
|  | 显示特效 | 1 | 显示特效,参见”显示特效编码” |
|  | 图片方式 | 1 | 图片方式(缩放、拉伸等)，参加”图片方式编码” |
|  | 保留 | 3 | 保留备用，填0 |
| 图片数据 |  | 变长 | 图片内容 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x80 当前不是节目模板方式

#### 在指定节目的指定窗口显示时钟/温度：CC=0x87:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x87 | 1 | 说明本数据包是显示时钟/温度 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 窗口号 |  | 1 | 有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 类型 |  | 1 | Bit0~3: 类型。2时钟；3温度，其它保留。 Bit4: 显示格式。0缺省格式,1指定格式 Bit5~7: 保留备用。填0 |
| 格式 |  | 变长 | 属性数据含义根据类型不同而不同 类型=2：同附录1的“时钟日历”属性 类型=3：同附录1的“温度、湿度”属性 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x83 | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 窗口号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～10，超出节目模板定义时无效 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

#### 发送独立节目：CC=0x88:

发送数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x88 | 1 | 说明本数据包是独立节目。 独立节目是独立于节目模板的节目，可独立划分区域。 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 控制属性 |  | 1 | Bit0~4: 保留。填0 Bit5: 是否立即播放。（1立即播放） Bit6~7: 保留。填0 |
| 保留 |  | 3 | 保留备用。填0 |
| 窗口数量 |  | 1 | 有效值1～10 |
| 窗口信息表 |  | 22*窗口数量 | 每个窗口的信息表22字节，前16字为窗口位置及属性（参见附录1）,17~19字节为窗口数据偏移，20~22字节为窗口数据长度。高字节在前。无数据则偏移和长度均为0. |
| 窗口数据 |  | 变长 | 窗口要播放的数据，如“文本”、“图片”等。 第1字节：数据类型(1文本；4图片) 第2字节：数据格式（同发文本或发图片的定义） 第3字节起：文本或图片数据。 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x88 | 1 | 说明本数据包是发送独立节目的返回包 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 节目号 |  | 1 | 同发送值。有效值1～100。 |
| 保留 |  | 1 | 保留备用 |
| 丢包数 |  | 1 | 尚未接收到的包的数量。发送第一包时的丢包数量是总包数减去1。 |
| 丢包的包号 |  | 变长 | 丢包的包号。总是按照从小到大排列；第一包的包号是0。每个包号一个字节。 |

*必须要先发送第一个数据包。最好能确认第一个数据包发送成功，然后再发送后续的数据包。

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 节目模板无效

0x11 节目号超出范围

0x12 窗口号超出范围

0x13 定义的窗口在节目模板定义的屏大小之外

0x80 当前不是节目模板方式

#### 查询节目信息：CC=0x89:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的数据 |
| 信息标识 |  | 1 | 指定要查询哪一项节目信息 0：保留 1：查询有效节目数量及节目号 2：查询指定节目信息 其它：保留 |
| 参数 |  | 5 | 参数含义根据信息项不同而不同。 |

参数以及对应的返回项说明

- 查询“有效节目数量及节目号”

参数

| 字节1～5 | 保留，填0 |
| --- | --- |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 有效节目数 |  | 1 | 有效节目的数量 |
| 有效节目号 |  | 变长 | 每一个字节标识一个有效的节目号。有效值1～100。 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

- 查询指定节目信息

参数

| 字节1 | 节目号 |
| --- | --- |
| 字节2～5 | 保留，填0 |

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x89 | 1 | 说明本数据包是查询节目信息的返回包 |
| 信息标识 |  | 1 | 同发送值。 |
| 参数 |  | 5 | 同发送值。 |
| 信息数 |  | 1 | 现在仅返回1项信息 |
| 节目号 |  | 1 | 节目号 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户发送节目信息时指定的用户附加码 |

*返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01 控制卡没有运行在节目模板方式

0x10 不认识的信息标识

0x11 无效的节目

0x12 不能取得需要的信息

#### 设置节目属性：CC=0x8a:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8a | 1 | 说明本数据包是设置节目属性的数据 |
| 选项 |  | 1 | Bit0: 设置节目属性的范围 0：全部节目 1：指定节目 其它: 保留 |
| 节目数量 |  | 0/1 | 设置全部节目属性时不需要此数据项 |
| 节目列表 |  | 变长 | 设置全部节目属性时不需要此数据项 长度字节数等于节目数量。 每个节目号用1字节表示，节目号从1开始 |
| 属性标识1 |  | 1 | 按位标识要设置节目的哪些属性，标识为0则该项数据不存在。 Bit0: 节目级别。节目的重要级别 Bit1: 循环次数。节目每次播放时循环的次数 Bit2: 有效时长。从当前时间开始多长时间内有效播放 Bit3: 有效期限 Bit4~7: 保留 |
| 属性标识2 |  | 1 | Bit0~4: 有效时段。>0时为有效时段数.<=4 Bit5~7: 保留 |
| 属性:节目级别 |  | 1 | 1～3级。优先播放级别高的节目 |
| 属性:循环次数 |  | 2 | 高字节在前。 0:不播放该节目，用于临时屏蔽节目 1～255:该节目每次播放时循环的次数 |
| 属性:有效时长 |  | 2 | 高字节在前。单位为分钟 0: 不限定播放时间 >0: 指定播放时间。单位是分钟。 |
| 属性:有效期限 |  | 12 | 有效期开始的“年月日时分秒”、 有效期结束的“年月日时分秒” 年月日时分秒各用一个字节表示 |
| 属性:有效时段 |  | 6*时段数 | 时段开始的“时分秒”和结束的“时分秒” 时分秒各用一个字节表示 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 设置播放计划：CC=0x8b:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8b | 1 | 说明本数据包是设置播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 计划项编号 |  | 1 | 有效值1~100。总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。 |
| 格式及级别 |  | 1 | Bit0~3: 表示数据格式，填0x01 Bit4~7: 表示优先级别。优先级别数值越大，则越优先播放，0为最低优先级。 |
| 星期 |  | 1 | Bit0~6: 7个位分别标识星期日到星期六 |
| 开始日期 |  | 3 | 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 |
| 结束日期 |  | 3 | 3个字节分别表示“年”“月”“日”。年份的值取0~99,表示范围是2000~2099 |
| 开始时间 |  | 3 | 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
| 结束时间 |  | 3 | 3个字节分别表示“时”“分”“秒” |
| 节目编号数量 |  | 1 | 有效值1～100 |
| 节目编号 |  | 变长 | 每个字节表示1个编号。编号从小到大排列，不重复。 |

总共支持100个计划项，同一个项的新数据覆盖旧数据。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8b | 1 | 说明本数据包是设置播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 计划项编号 |  | 1 | 同发送数据 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x80当前不是节目模板方式

#### 删除播放计划：CC=0x8c:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8c | 1 | 说明本数据包是删除播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 计划项数量 |  | 1 | 要删除的计划项的数量。0表示删除全部 |
| 计划项编号 |  | 变长 | 编号有效值1~100。每个字节表示1个编号。 删除全部项时，本项数据长度为1字节，值是0xff，作为删除的确认标记。 |

总共支持100个计划项。

删除全部项时，计划项数量填0，计划项编号长度为1字节，值是0xff,作为删除的确认标记。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8c | 1 | 说明本数据包是删除播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 计划项数量 |  | 1 | 同发送数据 |

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 要删除的计划项数量为0

0x80当前不是节目模板方式

#### 查询播放计划：CC=0x8d:

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询播放计划的数据 |
| 用户附加码 |  | 4 | 用户给出的附加码。高字节在前 |
| 查询类型 |  | 1 | 0: 查询有效的计划项编号 1: 查询指定编号的计划项内容 其它: 保留 |
| 计划项编号 |  | 1 | 编号有效值1~100。 当查询类型为0时，本项数据填0。 |

总共支持100个计划项。

返回数据

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| CC | 0x8d | 1 | 说明本数据包是查询节目模板方式相关参数 |
| 用户附加码 |  | 4 | 同发送数据 |
| 查询类型 |  | 1 | 同发送值 |
| 数量/编号 |  | 1 | 查询类型为0，该值是有效计划项数量 查询类型为1，该值是计划项编号 |
| 标号表/计划项内容 |  | 变长 | 查询类型为0，是有效计划项的编号表 查询类型为1，是计划项内容，数据格式同“设置播放计划”的数据格式 |

要区分查询类型来处理返回数据

返回数据包中的“返回值”非零时的含义：

0x01节目模板无效

0x11 不支持的查询类型

0x12 指定的计划项编号超出有效范围

0x80当前不是节目模板方式

# 附录1：窗口位置及属性

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | x |  | y |  | cx |  | cy |  | 窗口属性 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

| 数据名称 | 数据大小(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| x | 2 | 窗口起点X。高字节在前 |
| y | 2 | 窗口起点Y。高字节在前 |
| cx | 2 | 窗口宽度。高字节在前 |
| cy | 2 | 窗口高度。高字节在前 |
| 窗口属性 | 8 | 窗口缺省类型以及参数 |

窗口属性统一用8字节表示：

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 类型 | 参数 |  |  |  |  |  |  |

窗口类型的定义：

| 类型值 | 类型说明 |
| --- | --- |
| 0 | 空白（不显示任何内容） |
| 1 | 文本 |
| 2 | 时钟日历 |
| 3 | 温度、湿度 |
| 4 | 图片、图片引用 |
| 其它 | 保留 |

参数根据类型不同而不同。以下是各种类型的参数，所有“保留”的位置填写数据0x00。

## 空白类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 0 | 保留 |  |  |  |  |  |  |

## 文本类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | 方式 | 文字大小 | 文字颜色 | 速度 | 停留时间/滚动重复 |  | 对齐 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 | 1 | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 速度 | 0～9 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间/滚动重复 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。 显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |
| 对齐 |  | 1 | 文本的对齐方式、行间距 Bit0~1: 水平对齐。0左，1中，2右 Bit2~3: 垂直对齐。0上，1中，2下 Bit4~7: 行间距0~15点 |

## 时钟日历类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 2 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 历法 | 格式 | 内容 |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  | 1 | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 历法 |  | 1 | 0: 公历时间日期 |
| 格式 |  | 1 | 参见“时钟格式和显示内容” |
| 内容 |  | 1 | 参见“时钟格式和显示内容” |

## 温度、湿度类型

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 3 | 文字大小 | 文字颜色 | 停留时间 |  | 格式 | 保留 |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文字大小 |  | 1 | Bit0~2: 文字大小。参见”文字大小编码” Bit4~6：文字类型，参见文字类型编码 |
| 文字颜色 |  |  | Bit0~2: 文字颜色参见单字节”文字颜色编码” |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。单位是秒。 |
| 格式 |  | 1 | 0: 摄氏度 1: 华氏度 2: 湿度 |

## 图片、图片引用

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 4 | 方式 | 速度 | 停留时间 |  | 保留 |  |  |

| 数据项 | 数值 | 长度(字节) | 意义描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方式 |  | 1 | 见”1.7”节的说明 |
| 速度 | 0～9 | 1 | 数值越小，速度越快。立即显示时此值无效。 |
| 停留时间 | 0x0000~0xffff | 2 | 高字节在前。 显示特效为“滚动”方式时表示滚动重复次数(0滚动1次，1滚动2次，…)，其它显示特效时是特效展示完之后的停留时间，单位是秒。 |